УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»

__________ ххххххххххххх

М.П.

Техническое заключение

по итогам обследования потолочной поверхности, стен и полов в помещения квартиры, расположенной по адресу:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Заказчик: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Исполнитель: ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»

Инженер-строитель: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Москва 2014

Содержание:

- Постановка задания на техническое обследование…………………………3

- Алгоритм обследования……………………………………………………….3

- Характеристика объекта технического обследования………………………3

  - Объект обследования……………………………………………………..3

  - Перечень предоставленных объектов…………………………………...3

  - Описание местоположения объекта……………………………………..4

  - Характеристика объекта (здания)………………………………………..4

- Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении обследования…………………………………………………………………...4

- Цель обследования…………………………………………………………….4

- Состав работ и этапы проведения строительно-технической экспертизы ..4

- Результаты обследования……………………………………………………..5

  - Визуальный осмотр……………………………………………………….5

  - Характеристика конструкций…………………………………………..13

  - Анализ полученных данных…………………………………………….13

- Выводы по результатам обследования……………………………………...14

- Локальный сметный расчет …………………………………………………15

- Приложение 1 Копии Актов осмотров ……………………………………..18

- Приложение 2 Ведомость дефектов………………………………………...20

- Приложение 3 Документация, подтверждающая квалификацию Исполнителя…………………………………………………………………..21

- Задание на техническое обследование

| Наименование организации: | ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП» |
| --- | --- |
| Местонахождение организации: | г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр. 1. |
| Фактическое местонахождение организации: | г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр. 1. |
| Заказчик: | ххххххххххххххххххххххххх |
| Основание на проведение обследования: | Договор № хххххххххххххххх |
| Адрес объекта: | г. Москва, ххххххххххххххххххххххх |
| Объект обследования: | Потолочная поверхность, стены и полы в помещениях квартиры. |
| Задачи обследования: | Определение объемов повреждений, вызванных затоплением вышерасположенной квартиры |
| Дата обследования: | 20 августа 2014 г. |
| Специалисты, проводившие обследование: | хххххххххххххххххххх |

- Алгоритм обследования

Алгоритм обследования данного объекта включает в себя следующее:

- осмотр потолочного покрытия, стен и пола в помещения квартиры;

- фотофиксация данного покрытия и его повреждений;

- камеральная обработка данных и подготовка Технического заключения.

Обследование проведено визуально-инструментальным методом при достаточном естественном и искусственном освещении, с учетом действующих нормативных документов.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», и СП 30. 13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Росстандарт.

- Характеристика объекта технического обследования

  - Объект технического обследования:

Обследованию подлежали потолочное покрытие, стены и пол в помещениях квартиры.

  - Перечень предоставленных документов

| Наименование документа: | Кем выдан документ: | Когда выдан: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| Акт осмотра | УК «хххххххх» | 04 августа 2014 г. | Копия |

  - Описание местоположения объекта

| Адрес объекта обследования: | Транспортная доступность: | Тип застройки: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, хххххххххххх | В зоне пешеходной доступности от метро «хххххххххх» | Жилая зона | × |
|  |  | Населенный пункт | × |
|  |  | Вне населенного пункта | — |

  - Характеристика жилого здания

| Тип помещения: | Жилые комнаты, коридор, прихожая, кухня, санузел совмещенный |
| --- | --- |
| Этажность: | 1-й этаж 5-ти этажного жилого здания |
| Общая характеристика: | Многосекционное панельное здание прямоугольной формы в плане с продольными и поперечными несущими стенами |

- Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении обследования

—  Лазерный дальномер Leica Disto

—  Фотоаппарат Canon 500D

- Цель обследования

—  Определить и зафиксировать повреждения вследствие затопления вышерасположенной квартирой

- Состав работ и проведения строительно-технической экспертизы

—  Ознакомление с объектом обследования

—  Фотофиксация повреждений объекта

—  Выполнение необходимых замеров

—  Составление Акта осмотра

—  Составление Дефектной ведомости

—  Анализ и выводы по характеру и последствиям повреждений

- Результаты обследования:

  - Визуальный осмотр объекта

Фото 1. Общий вид здания

Фото 2. Общий вид подъезда и лестничной клетки

Жилая комната №1                        Жилая комната №2                                    Кухня

Санузел                                                                            Прихожая

Фото 3. Общий вид помещений квартиры

Фото 4. Деформация паркета в результате разбухания древесины в помещениях №1, №2

Фото 5.1. Жилая комната №1

Фото 5.2. Прихожая

Фото 5.3. Санузел

Фото 5. Следы увлажнения на стенах

Фото 6.1 Жилая комната №1

Фото 6.2 Прихожая

Фото 6.3 Санузел

Фото 6. Шелушение окрасочного слоя на поверхности потолка

H=2,46м

Фото 7. Схемы помещений и полов квартиры

Фото 8 Схемы расположения повреждений

  - Характеристика конструкций

Отделка стен и перегородок квартиры:

Жилые комнаты №1, №2, коридор, прихожая – внутренняя отделка стен выполнены из обоев по штукатурному слою.

Кухня и санузел – внутренняя отделка стен выполнена из керамической плитки и частично стены окрашены масляной краской.

Отделка потолочной поверхности квартиры:

Жилые комнаты №1, №2, коридор, прихожая – внутренняя отделка потолочной поверхности выполнена из побелки по штукатурному слою.

Кухня и санузел – внутренняя отделка потолочной поверхности окрашена масляной краской.

Полы квартиры:

Жилые комнаты №1, №2, коридор – полы паркетные выполнены по цементно-песчаной стяжке.

Кухня и прихожая – полы выполнены из линолеума.

Санузел – полы выполнены из керамической плитки.

  - Анализ полученных данных в ходе проведения обследования

В результате проведенных работ были выявлены следующие повреждения:

- следы замачивания стен, площадью S=13,0м2,  в жилой комнате №1 и прихожей, в результате чего обои стали отставать от стен, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь стен в поврежденных помещениях S=43,5м2).

- следы замачивания стен, площадью S=2,0м2, в санузле (общая площадь стен в поврежденных помещениях S=8,0м2).

- следы замачивания потолочной поверхности, площадью S=2,8м2, в жилой комнате №1 и прихожей, в результате чего произошло отслоение штукатурного слоя и побелки, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь потолка в поврежденных помещениях S=17,7м2).

- следы замачивания потолочной поверхности, площадью S=0,5м2, в санузле, в результате чего произошло отслоение штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь потолка в поврежденных помещениях S=2,8м2).

- деформация паркета, площадью S=4,0м2, в жилых комнатах №1, №2 и в коридоре (общая площадь паркетного пола в поврежденных помещениях S=20,6м2).

Со слов Заказчика, после затопления в жилой комнате №1 перестало работать электричество.

- Выводы по результатам обследования:

—  Стены в жилой комнате №1 и прихожей:

- Стены в жилой комнате №1 и прихожей  необходимо зачистить от старых обоев и поврежденного штукатурного слоя.

- Произвести сушку и обработку противогрибковым препаратом (например, Ceresit CT 99);

- Выдержать обработанную поверхность в течение 8 часов;

- Заштукатурить ремонтные участки (например с применением ремонтной шпаклевки Ceresit CT 29)

- Поклеить обои.

—  Потолочная поверхность в жилой комнате №1 и прихожей:

- Потолочную поверхность в жилой комнате №1 и прихожей  необходимо зачистить от побелки  и поврежденного штукатурного слоя.

- Произвести сушку и обработку противогрибковым препаратом (например, Ceresit CT 99);

- Выдержать обработанную поверхность в течение 8 часов;

- Заштукатурить ремонтные участки (например с применением ремонтной шпаклевки Ceresit CT 29)

- Побелить потолочную поверхность.

—  Потолочная поверхность в санузле:

- Потолочную поверхность в санузле необходимо зачистить от поврежденного лакокрасочного покрытия  и поврежденного штукатурного слоя.

- Произвести сушку и обработку противогрибковым препаратом (например, Ceresit CT 99);

- Выдержать обработанную поверхность в течение 8 часов;

- Заштукатурить ремонтные участки (например с применением ремонтной шпаклевки Ceresit CT 29)

- Выполнить покраску потолочного покрытия.

—  Пол в жилых комнатах №1, №2 и коридоре:

- Паркетный пол необходимо разобрать.

- Произвести сушку и обработку противогрибковым препаратом (например, Ceresit CT 99), цементно-песчаной стяжки;

- Выдержать обработанную поверхность в течение 8 часов;

- Выполнить новый паркетный пол.

Заменить электропроводку в жилой комнате №1.

Инженер по обследованию ЗиС                                               / хххххххххххххххх/

Технический директор

ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»                                                / ххххххххххххххх/

г. Москва	27 августа 2014 г.

9. Локальная смета

Приложение 1 Копии Акта осмотра (составлено Исполнителем) и Акт осмотра УК «Афина»

Приложение 2

| 121471, г. Москва ул. Петра Алексеева, д. 12, стр.1, офис 1102 тел/факс: (985) 835-46-02 e-mail: proexpert24@yandex.ru |  |
| --- | --- |

Ведомость дефектов

(приложение к Акту осмотра)

Согласно акту осмотра от 20 августа 2014 г, в присутствии Заказчика и Владельца квартиры хххххххххххххххххх и Инженера-обследователя ххххххххххххххххххх, были выявлены следующие повреждения.

В результате залития квартиры №1 расположенной на первом этаже в жилом доме ххххххххххххххххххххх, вышерасположенной квартирой №5, были выявлены следующие повреждения:

- следы замачивания стен, площадью S=13,0м2,  в жилой комнате №1 и прихожей, в результате чего обои стали отставать от стен, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь стен в поврежденных помещениях S=43,5м2).

- следы замачивания стен, площадью S=2,0м2, в санузле (общая площадь стен в поврежденных помещениях S=8,0м2).

- следы замачивания потолочной поверхности, площадью S=2,8м2, в жилой комнате №1 и прихожей №6, в результате чего произошло отслоение штукатурного слоя и побелки, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь потолка в поврежденных помещениях S=17,7м2).

- следы замачивания потолочной поверхности, площадью S=0,5м2, в сан.узле №4, в результате чего произошло отслоение штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия, вероятно распространение возникшего заплесневения (общая площадь потолка в поврежденных помещениях S=2,8м2).

- деформация паркета, площадью S=4,0м2, в жилых комнатах №1, №2 и в коридоре №5 (общая площадь паркетного пола в поврежденных помещениях S=20,6м2).

Со слов Заказчика, после затопления в жилой комнате №1 перестало работать электричество.

Приложение 3

Документация, подтверждающая квалификацию Исполнителя