121471, г. Москва,

ул. Петра Алексеева, дом 12, стр.1                   Общество с Ограниченной Ответственностью           Limited Liability Company

Тел. +7 (985) 835-46-02                                                             «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»           «ProExpert Group»

| общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП» |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам обследования помещения над 2-м этажом здания, расположенного по адресу: г. Москва, ХХХХХХХХХХХХХХХ

ххххххххххх

(Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 640)

ЗАКАЗЧИК: ОАО «хххххххххххх»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПРоЭКСПЕРТ групп»

г. Москва, 2015

121471, г. Москва,

ул. Петра Алексеева, дом 12, стр.1                   Общество с Ограниченной Ответственностью           Limited Liability Company

Тел. +7 (985) 835-46-02                                                             «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»            «ProExpert Group»

общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»

Утверждаю

Технический директор

ООО «Проэксперт групп»

____________ ХХХХХХХ

«26» марта 2015 г.

# М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам обследования помещения над 2-м этажом здания, расположенного по адресу: г. Москва, ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ

(Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 640)

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «ХХХХХХХХХХХХ» |  |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПРоЭКСПЕРТ групп» |  |
| ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ по обследованию ЗиС ___________________ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |

г. Москва, 2015

Содержание

основные сведения.	3

введение.	4

1. цель и задачи обследования.	5

2. методика проведения обследования	6

3. Краткая Характеристика объекта обследования.	7

4. результаты инженерного обследования.	8

5. выводы и рекомендации.	9

6. заключение.	10

Список использованной литературы.	11

пРИЛОЖЕНИЕ 1 (термины и определения).	12

пРИЛОЖЕНИЕ 2 (графическая часть).	15

пРИЛОЖЕНИЕ 3 (фотоиллюстрации).	18

пРИЛОЖЕНИЕ 4 (документация, подтверждающая квалификацию исполнителей).	24

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Сведения о Заказчике

| Наименование компании | Открытое акционерное общество «ХХХХХХХХХХХХХ» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |
| Почтовый адрес | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |
| ИНН/ КПП | ХХХХХ |
| ОГРН | ХХХХХ |
| Банковские реквизиты | ХХХХХ |
| Контактные телефоны | ХХХХХ |

Сведения о юридическом лице, заключившем договор с Заказчиком

| Наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 450005, г. Уфа, ул. Айская д.91, к. 9 |
| Почтовый адрес | 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева д. 12, стр. 1, оф. 1102 |
| ИНН/ КПП | 0278200796/027801001 |
| ОГРН | 1130280037634 |
| Банковские реквизиты | В Филиале Уфимский ПАО КБ «УБРиР» р/с 40702810764130000075 к/с 30101810780730000795 БИК 048073795 |
| Контактные телефоны | 8 (499) 272-48-00; |
| e-mail | Proexpert24@yandex.ru |

Сведения о специалистах

| Наименование организации/ФИО специалиста | ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»/ХХХХХХХХХХХХХХ |
| --- | --- |
| Квалификация привлекаемых специалистов | Инженер-строитель |
| Степень участия привлекаемых специалистов | Подготовка технического заключения |
| Обоснование необходимости привлечения | Является штатным сотрудником ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП». Профессионально владеет навыками в проектировании объектов, а также имеет практический опыт в сфере строительства. Стаж работы в строительстве с 2007г. |

ВВЕДЕНИЕ

19 марта 2015 г. сотрудниками ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП», действующего на основании Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ххх от 30 июля 2014 г., проведено визуально-инструментальное обследование помещения над 2-м этажом здания, расположенного по адресу: г. Москва, ххххххххххххххххххххх

Специалист, принимавший участие в обследовании:

- хххххххххххххххх, инженер-строитель.

Настоящее заключение подготовлено по результатам обследования объекта, выполненного в рамках программы работ по договору №ххххххх от 16 марта 2015 г.

В настоящем заключении приведены итоговые результаты выполненных работ.

При использовании материалов настоящего заключения ссылки обязательны.

Работы выполнены с учетом требований действующих нормативных документов (СП, СНиП, ГОСТ и т.п.).

Технические средства контроля, используемые на объекте:

- цифровая фотокамера «Canon D500»;

- рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 98;

- дальномер DISTO classic/lite лазерный;

Для камеральной обработки материалов обследования оси на схемах Приложения 2 замаркированы условно.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ обследования

Целью данного обследования является определение назначения помещения над 2-м этажом здания, расположенного по адресу: г. Москва, ххххххххххххххххххххххххх

Для достижения поставленной целей в процессе работы решались следующие задачи:

- общий осмотр объекта;

- натурное инженерное освидетельствование строительных конструкций указанного помещения, включая сплошное визуальное обследование (в зонах доступных для осмотра), выборочные обмерные работы и идентификацию типов использованных конструкций и материалов;

- выявление конструктивных особенностей и геометрических параметров основных несущих конструкций (элементы каркаса, стены, перекрытие, перегородки);

- определение категории технического состояния несущих строительных конструкций здания;

- фотофиксация обследуемого объекта;

- камеральная обработка результатов, полученных в ходе работ по обследования;

- составление Технического Заключения.

2. Методика проведения обследования

Обследование объекта осуществлялось последовательно в несколько этапов:

1-й этап – подготовительные работы;

2-й этап – предварительное (визуальное) обследование;

3-й этап – детальное (инструментальное) обследование.

Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

Подготовительные работы предусматривают ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство здания, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам, перепланировкам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

Предварительное визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования. Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, производят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии дефектных участков, составляют схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера.

Детальное инженерное обследование в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным

Обмерные работы выполняются согласно ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или отклонение от него. Для обмерных работ, по мере необходимости, применяются измерительные инструменты. Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке.

По результатам проведенного обследования составляется заключение о техническом состоянии конструкций здания или сооружения, в котором приводятся сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования.

3. Краткая Характеристика объекта обследования

Объект представляет собой двухэтажное здание с двухскатной ломаной кровлей. В плане прямоугольной формы с координационными размерами в осях 12,9х20,9 м.

Высота помещения подкровельного пространства от чернового пола до нижнего пояса фермы 3,08 м.

Высота помещения подкровельного пространства от чернового пола до верхнего пояса фермы в центральной части 5,12 м.

Конструкции крыши выполнены из металлических ферм и колонн с покрытием из металлической черепицы.

Схемы и разрезы  см. рис. 2.1, прил.2.

Общий вид здания представлен на фото 3.1, прил. 3.

Фрагменты отдельных узлов представлены на фото 3.2 - 3.8 прил. 3.

4. результаты обследования

На основании Договора №ххххх специалистами ООО «ПРОЕКСПЕРТ ГРУПП» было произведено визуально-инструментальное обследование расположенного по адресу: г. Москва, хххххххххххххх, с необходимыми замерами и фотофиксацией.

Обследование проводилось 19 марта 2015г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут в присутствии ххххххххххххххххххх (представитель Заказчика).

Специалистами произведен внешний осмотр кровли, подкровельного пространства и конструктивных элементов, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Произведены замеры геометрических характеристик согласно ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».

Результаты обследования приведены в таблице №1

| № | Перечень параметров и элементов | Характеристики параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полы | Деревянный настил |
| 2 | Продольные стены | Продольными стенами служат конструкции крыши. Выполнены из горизонтальных деревянных брусков, с сечением преимущественно 50х100 мм, по вертикальным металлическим направляющим. Обрешетка выполнена из деревянных брусков с шагом 500 мм с покрытием ветрогидроизоляционной пленкой (см. фото 3.2, 3.4 прил. 3). Теплоизоляционный слой отсутствует. |
| 3 | Торцевые стены | Представляют собой деревянный каркас. С наружной стороны стены обшиты пластиковым сайдингом. В стене присутствуют вентиляционные решетки в количестве 8 штук, по четыре с каждой стороны, размером 250х250 мм. (см. фото 3.3, 3.5 прил. 3). Теплоизоляционный слой отсутствует. |
| 4 | Покрытие (крыша) | Двухскатная ломаного типа, по металлическим решетчатым фермам с опиранием на металлические колонны квадратного сечения (сваренные из п-образных профилей). Опирание колонн выполнено на основание здания. Жесткость пространственного каркаса обеспечивают п-образные металлические профиля, расположенные по верхнему поясу ферм, в центральной части и по краям. Гидроизоляция обеспечивается ветрогидроизоляционной пленкой. (см. фото 3.2, 3,3 прил. 3). Теплоизоляционный слой отсутствует. |
| 5 | Кровля | Металлическая черепица по деревянной обрешетке |
| 6 | Оконные проемы | Отсутствуют |
| 7 | Электроснабжение | Отсутствует |
| 8 | Отопление | Отсутствует |
| 9 | Водоснабжение | Отсутствует |
| 10 | Водоотведение | Отсутствует |
| 11 | Вход в подкровельное пространство | Вход/выход осуществляется по двухмаршевой лестнице по металлическим косоурам. В верхней части лестницы (отсутствует лестничная площадка) ступени упираются в перекрытие. Проем для доступа в подкровельное пространство выполнен горизонтальным люком, с открыванием наверх размером 2000х600 мм (см. фото 3.7, 3.8 прил. 3). |
| 12 | Вентиляция | Вытяжная вентиляция с естественным побуждением и фановая вентиляция здания выведена в подкровельное пространство. (см. фото 3.6, 3.8 прил. 3) |

5. Выводы и рекомендации

Анализ результатов обследования позволяет сформулировать следующие выводы:

  - В ходе проведения визуально-инструментального обследования кровельных конструкций, а именно: металлических колонн, металлических ферм, деревянной обрешетки, покрытой металлической черепицей, значительных дефектов и повреждений выявлено не было, за исключением разрывов в гидроизоляционном слое покрытия (ветрогидроизоляционная пленка). Исходя из этого, можно определить категорию технического состояния строительных конструкций как работоспособное, так как выявленные дефекты не влияют работоспособность данных конструкций, несущая способность которых обеспечивается.

  - В ходе проведения визуально-инструментального обследования подкровельного пространства было выявлено, что данное пространство является техническим чердаком (техническим этажом), так как в это подкровельное пространство выведены инженерные коммуникации, а именно вентиляционные шахты  и фановые трубы канализационных стояков. Доступ в подкровельное пространство осуществляется через горизонтальный люк, который может быть использован только для обслуживания кровельных конструкций и  инженерных коммуникаций. Согласно с принятой терминологией в СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», Приложение Б. Термины и определения, технический  этаж – это этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Технический этаж может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.

- заключение.

По результатам проведения визуально-инструментального обследования подкровельного пространства здания, расположенного по адресу: г. Москва, ххххххххххххххххххххххххх, можно сделать следующее заключение:

– состояние основных групп несущих строительных конструкции крыши может быть охарактеризовано как работоспособное, не оказывающее отрицательного влияния на несущую способность здания в целом;

– согласно с принятой терминологией в СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», а так же исходя из фактического назначения и использования подкровельного пространства здания, данное пространство следует признать техническим чердаком.

| Инженер-строитель по обследованию ЗиС | _________________ | / ххххххххххххх/ |
| --- | --- | --- |
| Технический директор ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП» | _________________ | / ххххххххххххх/ |
| г. Москва |  | 26 марта 2015 г. |

список использованной Литературы

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

- ГОСТ 26433.2-94. Межгосударственный стандарт. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

- «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва – 1997 г.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»,

- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*).

Приложение 1

«Термины и определения»

Перечень отдельных специальных терминов и определений,

используемых в тексте заключения

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние - категория технического состояния конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Степень повреждения - установленная в процентном отношении доля проектной несущей способности строительной конструкцией.

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.

Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши.

Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.